BÀI THỰC HÀNH LAB 08 – PHẦN 1

Tìm hiểu thông tin địa chỉ IP và sử dụng lệnh Tracert

Nhóm:Nhóm 5

Lưu ý: Điền địa chỉ IP và kết quả tracert theo kết quả thực tế trên máy tính; không dùng số liệu minh họa thay cho kết quả thật.

## Bảng 1. Kết quả địa chỉ IPv4

| Tên máy | IP address | Subnet mask | Gateway | DNS server |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| khoaaa | 192.168.1.88 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 |

## Bảng 2. Chức năng Gateway, DNS Server và DHCP

| Thành phần | Chức năng |
| --- | --- |
| Gateway | Chuyển tiếp dữ liệu từ mạng nội bộ đến các mạng khác. |
| DNS Server | Phân giải tên miền thành địa chỉ IP; hỗ trợ truy vấn ngược. |
| DHCP | Tự động cấp địa chỉ IP và các thông số cấu hình mạng như Subnet Mask, Gateway, DNS Server. |

## Bảng 3. Các loại địa chỉ IPv6 và cách biểu diễn

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Các loại địa chỉ IPv6 | Unicast: gửi dữ liệu đến một giao diện mạng. Multicast: gửi dữ liệu đến một nhóm giao diện. Anycast: gửi dữ liệu đến một giao diện phù hợp trong nhóm, thường là giao diện gần nhất theo định tuyến. |
| Các cách biểu diễn địa chỉ IPv6 | Địa chỉ IPv6 có 128 bit, thường viết thành 8 nhóm thập lục phân, ngăn cách bằng dấu hai chấm. Có thể bỏ các số 0 ở đầu mỗi nhóm và thay một chuỗi nhóm 0000 liên tiếp bằng :: một lần trong địa chỉ. Ví dụ: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 → 2001:db8::1 |

## Bảng 4. Chức năng và ứng dụng Router, Switch

| Tên thiết bị | Chức năng | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| Router | Định tuyến và chuyển tiếp gói tin giữa các mạng. | Kết nối mạng nội bộ với Internet hoặc các mạng khác. |
| Switch | Kết nối thiết bị trong mạng LAN và chuyển tiếp khung dữ liệu dựa trên địa chỉ MAC. | Kết nối máy tính, máy in, máy chủ trong phòng học hoặc văn phòng. |

## Bảng 5. Kết quả lệnh tracert

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian (ghi theo kết quả thực tế) |
| --- | --- |
| www.gmail.com | Hop 1: 2402:800:6343:3b8:fa79:28ff:fe52:3a8 Hop 2: 2402:800:6333::1 Hop 3: 2402:800:63ff:5::1f:2 Hop 4: khoaa [::ffff:27.68.254.161] Hop 5: 2402:800:1130:65::1 Hop 6: khoaa [::ffff:27.68.254.152] Hop 7: Request timed out. Hop 8: sl-in-f19.1e100.net [2404:6800:4003:c05::13 |
| www.facebook.com | Hop 1: 2402:800:6343:3b8:fa79:28ff:fe52:3a8 Hop 2: 2402:800:6333::1 Hop 3: 2402:800:63ff:5::2b:2 Hop 4: khoaa [::ffff:27.68.254.161] Hop 5: 2402:800:1130:65::1 Hop 6: khoaa [::ffff:27.68.254.151] Hop 7: Request timed out. Hop 8: ae1004.pr01.sin6.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:beee::154a] Hop 9: po4000.asw02.sin6.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:beef::301e] Hop 10: po2002.usw01.sin2.tfbnw.net [2620:0:1cff:dead:beef::2b4b] Hop 11: be1.mswlaw.03.sin2.tfbnw.net [2a03:2880:f03c:ffff::42d] Hop 12: edge-star-mini6-shv-03-sin2.facebook.com [2a03:2880:f35d:1:face:b00c:0:25de] |
| www.ctu.edu.vn | Hop 1: 192.168.1.1 Hop 2: 125.235.251.195.adsl.viettel.vn [125.235.251.195] Hop 3: 10.255.40.189 Hop 4: khoaa [27.76.78.3] Hop 5: khoaa [27.68.208.89] Hop 6: khoaa [27.68.236.46] Hop 7: static.vnpt.vn [113.171.7.205] Hop 8: static.vnpt.vn [113.171.46.218] Hop 9: static.vnpt.vn [113.171.17.74] Hop 10: static.vnpt.vn [203.162.143.54] Hop 11 đến 30: Request timed out. |
| www.twitter.com | Hop 1: 192.168.1.1 Hop 2: 125.235.251.195.adsl.viettel.vn [125.235.251.195] Hop 3: 10.255.40.193 Hop 4: khoaa [27.68.208.81] Hop 5: khoaa [27.68.237.186] Hop 6: khoaa [27.68.250.208] Hop 7: 162.158.160.218 Hop 8: 172.69.117.60 Hop 9: 172.69.117.55 Hop 10: 162.159.140.229 |